附件3

印染企业准入公告核查指南

一、申报材料核查

1.新建印染企业在工业园区集中建设。

2.没有《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中规定应淘汰的落后工艺、技术、装备及产品。按指导目录中对印染落后产能的定义评价企业装备和技术水平。

3.产品合格品率达到95%以上。主要参考企业自检数据。

4.实行三级用能、用水计量管理，并建立管理考核制度和数据统计系统。建立相关制度。用水计量到机台，用能计量到车间。

5.产品综合能耗、取水定额达到准入条件标准。

6.水重复利用率达到35％以上。通过企业提交的水重复利用设施及其效果的说明，水重复利用率数据的详细计算过程等证明材料判断水重复利用率能否达到35%以上。

7.新、改、扩建项目依法履行环评审批及竣工环保验收制度，环评批复和环保验收意见中的要求得到落实。

8.依法执行排污申报登记、排污缴费制度。

9.污染物排放达到总量控制要求。

10.企业污染物排放量符合环保主管部门分配给该企业的总量控制指标要求，完成主要污染物总量减排任务。

11.各项污染物达标排放。环保处理工艺合理可行，治理设施齐备，运行维护记录齐全，环保设施与生产设备运行同步，排污口规范化，污染物指标实现稳定达标排放。

12.危险废物依法无害化处置。危险废物暂存场所应符合相关环保要求；委托处置危险废物的，应依法执行危险废物转移联单制度，并交由有资质单位利用和处置。

13.未发生重特大突发环境事件。申报企业在2014年7月至2015年6月间，出现超标排放、环境违法等情况时，应完成环保整改，并在申报阶段提交处罚单位出具的整改合格情况说明。

14.环境管理制度健全。有健全的企业环境管理部门和企业环境管理制度，环保档案齐全；依照法律法规和环保部门要求制定监测方案并定期开展自行监测；按规定制定并向环保部门备案企业环境应急预案，环境风险防范和应急的设施、物资齐备，定期开展环境应急演练。

二、现场查验

1.查看企业所在地是否属于工业园或工业区。

2.根据企业上报的“主要设备”情况表，对现场设备进行核实，主要生产设备不得有错报、漏报。

3.查看三级用能、用水计量管理相关制度文件，水、电、汽表的安装情况。

4.查验企业提供的水重复利用设施及其效果的说明是否属实，水重复利用设施能否正常运转。

5.查看企业生产报表，能源和水的购买发票，综合判断产品综合能耗、取水定额达到准入条件标准。

6.有丝光生产线的企业应配备碱液回收装置；蜡染布生产企业废水处理过程中应采用松香回收技术；涤纶碱减量处理工艺产生的废水应采用PTA回收工艺；洗毛废水应先回收羊毛脂后再进行废水处理；缫丝废水应先回收丝胶后再进行废水处理。

7.热定型机应配备废气净化装置；涂层车间应安装挥发性有机物净化装置；磨毛、植绒、摇粒车间等应配备粉尘处理设施；燃煤锅炉应进行烟气除尘、脱硫，配备相应处理设施。

8.查阅企业废水处理设计文件及书面档案；核实企业废水处理设施及采用的废水处理工艺，如是否做到雨污分流，是否具备水解酸化、好氧、沉淀池、生物池、膜技术、活性炭吸附等设施，判断废水处理能力是否与产品和生产规模相匹配，处理后废水应达到相应排放标准要求；印染企业污水处理设施及自动监控系统运转正常；事故池容积应大于一个生产周期的废水量或大于4h排放的废水量。

9.印染污泥、废弃的染化料及包装物、废气净化灰渣应依法得到无害化处置，属于危险废物的，应按相关环保要求进行规范化收集、暂存，并执行转移联单制度，交由有资质的单位进行无害化处置。