附件：

联合收割机驾驶人考试内容与评定标准

一、科目一：理论知识考试

（一）考试内容

1、道路交通安全法律、法规和农机安全监理法规、规章；

2、联合收割机的总体构造，主要组成结构和功用；维护保养知识，常见故障判断与排除方法；安全操作规程等相关知识。

（二）考试要求

试题分为选择题与判断题，共100题，每题1分。其中，全国统一试题不低于80%；安全法规与机械常识、操作规程试题各占50%。考试采用笔试或计算机考试的方式，时间为90分钟。

（三）合格标准

成绩在80分以上的为合格。

二、科目二：场地驾驶技能考试

（一）图形：

路宽

路长

库宽

库长

起点

路宽

路长

库宽

库长

起点

（二）图例：

○桩位， ─ 边线，      前进线，      倒车线。

（三）图形尺寸：

1、路长：机长的1.5倍；

2、路宽：机长的1.5倍；

3、库长：机长的1.2倍；

4、库宽：操纵杆式的为机宽加40厘米；方向盘式的为机宽加80厘米。

（四）操作要求：

采用单机进行，从起点前进，一次转弯完成进机库，然后倒车转弯驶出机库。

（五）考试内容：

1、在规定的机库内，按照规定的行驶路线和操作要求完成进库倒库的情况；

2、对联合收割机前、后、左、右空间位置的判断能力；

3、对联合收割机基本驾驶技能的掌握情况。

（六）合格标准：

未出现下列情形的，考试合格：

1、不按规定路线、顺序行驶；

2、碰擦桩杆；

3、机身出线；

4、在不准停机的行驶过程中停机两次以上；

5、发动机熄火；

6、违反考场纪律。

三、科目三：田间（模拟）作业驾驶技能考试

135°

路宽

路长

路长

路长

起点

出口

1

2

4

3

（一）图形：

（二）图例：

○桩位， ─ 边线，      前进线。

（三）图形尺寸：

1、路长：机长的1.2倍；

2、路宽：机宽加0.1倍机长。

（四）操作要求：

采用单机进行，从起点驶入，在第1桩转弯处，将割台下降至接近收割位置（离地），在第4桩转弯处，将割台回升至运输状态，最后通过出口驶出。

（五）考试内容：

1、在规定的弯路内，按照规定的行驶路线和操作要求，正确掌握方向和控制行驶轨迹的情况；

2、对联合收割机前、后、左、右空间位置的判断能力；

3、在联合收割机田间（模拟）作业中操纵割台升降的技能。

（六）合格标准：

未出现下列情形的，考试合格：

1、不按规定路线行驶；

2、碰擦桩杆；

3、机身出线；

4、按规定位置升降割台的行驶距离超过0.5米；

5、在不准停机的行驶过程中停机两次以上；

6、发动机熄火；

7、违反考场纪律。

四、科目四：方向盘自走式联合收割机道路驾驶技能考试

（一）考试内容

在模拟道路或者实际道路上，驾驶方向盘自走式联合收割机进行起步前的准备、起步、通过路口、通过信号灯、按照道路标志标线驾驶、变换车道、会车、超车、定点停车等能力，观察、判断道路和行驶环境以及综合控制联合收割机的能力，遵守交通法规的意识和安全驾驶情况。

方向盘自走式联合收割机道路考试机型宽度应不大于3米，考试距离不少于1.5公里。

（二）合格标准

考试满分为100分，设定不及格、扣20 分、扣10 分、扣5分的评判标准。达到70分以上的为及格。

（三）评判标准

1、考试时出现下列情形之一的，考试不及格：

（1）不按交通信号或民警指挥信号行驶；

（2）起步时联合收割机溜动距离大于30厘米；

（3）行驶方向把握不稳；

（4）右手离开方向盘时，左手不能有效、平稳控制方向；

（5）有双手同时离开方向盘的现象；

（6）换挡时低头看挡或两次换挡不进；

（7）行驶中使用空挡滑行；

（8）行驶速度超过限定标准；

（9）联合收割机前后、左右空间位置感觉差；

（10）不按考试员指令行驶；

（11）考试中，有吸烟、接打电话等妨碍安全驾驶的行为；

（12）违反路口行驶规定；

（13）窄路会车时，不减速靠右边行驶，或者会车困难时，应让行而不让；

（14）发现危险情况未及时采取措施。

2、考试时出现下列情形之一的，扣20分：

（1）联合收割机有异常情况起步；

（2）起步挂错挡；

（3）不松手制动器或停车锁起步，未能及时纠正；

（4）起步时联合收割机溜动小于30厘米；

（5）起步时发动机熄火一次；

（6）换挡时有齿轮撞击声；

（7）控制行驶速度不稳；

（8）路口转弯角度过大、过小或打、回轮过早、过晚；

（9）掉头方式选择不当；

（10）掉头不注意观察交通情况；

（11）停机未拉手制动器或停车锁锁定之前联合收割机后溜。

3、考试时出现下列情形之一的，扣10分：

（1）起步前未检查仪表；

（2）起步时联合收割机有闯动及行驶无力的情形；

（3）起步及行驶时驾驶姿势不正确；

（4）掌握方向盘手法不合理；

（5）挡位使用不当或速度控制不稳；

（6）换挡时，掌握变速杆手法不对；

（7）换挡时机掌握太差；

（8）换挡时手脚配合不熟练；

（9）错挡但能及时纠正；

（10）不按规定出入非机动车道；

（11）变换车道之前，未查看交通情况；

（12）制动停车过程不平稳。

4、考试时出现下列情形之一的，扣5分：

（1）起步前未检查挡位或停车制动器；

（2）发动机启动后仍未放开启动开关；

（3）未松停机制动器起步，但及时纠正；

（4）起步油门过大，致使发动机转速过高；

（5）换挡时机掌握稍差；

（6）路口转弯角度稍大、稍小或打、回轮稍早、稍晚；

（7）停机时未拉手制动或锁停车锁；检查挡位；抬离合器前先抬脚制动。